CT110X系列产品功能说明书

北京美好冠群科技有限公司

1

目    录

1 产品概述 ........................................................................................................................... 2

2 功能介绍 ........................................................................................................................... 4

3 安装手机卡 ....................................................................................................................... 5

4 按键说明 ........................................................................................................................... 6

4.1 电源键 ........................................................................................................................ 6

4.2 开始键 ........................................................................................................................ 8

4.3 查看键 ........................................................................................................................ 9

4.4 结束键 ...................................................................................................................... 10

5 设备充电 ......................................................................................................................... 10

2

1 产品概述

CT110X系列产品：如下图所示外观的设备。

CT110X系列

CT110X系列产品有四个按键，分别为电源键、开始键、查看键和

结束键，用以控制设备开关机、开启结束监控、查看参数等。

工作温度在-40℃～70℃。

注：因产品批次，产品颜色会略有不同，

CT110X系列产品适合于需要温湿度实时监控、预警的行业领域。

具体涉及的行业包括：医药行业、冷链物流企业、食品餐饮行业以及

其它需要温度监控的领域，如室内温度监控、热力行业温度监控等。

可用于覆盖产品整个生命周期的温湿度监控，包括：生产、运输、

储藏、配送。主要应用如下产品：

 药品

 疫苗

 果蔬类

3

 冷饮

 乳制品

 肉类制品

产品特点：

 安装部署方便。

 模块可选，参数可配置。

 通过组合和选取不同模块及系统参数设置可以满足用户的不

同个性化需求。

以上报方式为例：系统提供实时上报、不上报、自定义上报周期

等三种数据上报方式。

 远程控制及自动操作。

设备基于GPRS网络，不受地理空间限制，只要能接入移动互联

网即可对其进行远程控制及获取监控数据。通过远程控制终端设备和

自动操作，简化终端人员的操作。

 实时监控和智能预警 。

实时的温湿度监控及各种预警。多种预警方式：短信报警、平台

报警、智能预警：事前预警、告警，而不是单纯的问题预警；预警内

容自定义。

 监控终端多样化：可通过多种终端查询监控数据。

监控终端

4

2 功能介绍

1）记录环境温湿度

在监控状态下，设备会根据管理员设定的频率去获取当前环境温

度和湿度并记录到文件中。

2）报警功能

a)温度报警

在监控状态下，监控器获取当前温度后，判断该值是否大于【高

温阀值】或者低于【低温阀值】，如果是将会把该警报上报给管理平

台，并通过短信方式通知设备管理员。

b)湿度报警

在监控状态下，监控器获取当前湿度后，判断该值是否大于【湿

度上限】或者低于【湿度下限】，如果是将会把该警报上报给管理平

台，并通过短信方式通知设备管理员。

当湿度恢复正常后，发送恢复正常报警到管理员。

c)电量报警

在监控状态下，当电量不足时，设备会将该信息发送到管理平台，

并通过短信方式通知设备管理员。

3）数据上报

监控器记录的温湿度可以根据设定上传到服务器。包括：实时上

报、不上报、自定义上报。

5

4）支持短信命令

通过短信命令设置设备参数。

3 安装手机卡

CT110系列产品，使用的手机卡要求是移动或者联通的标准手机

卡。该手机卡开通了短信功能和GPRS数据功能，并且没有欠费。

去掉后盖的两颗螺丝钉，打开后盖，插入手机卡，并且将电池开

关推至下图所示位置。

CT110系列产品插卡仓

6

4 按键说明

4.1 电源键

开关机功能键。

开机过程：

在关机状态下，按住电源键3秒钟，工作状态指示灯闪烁一下，

进入“欢迎使用”的开机界面，如下图所示。

CT110系列产品开机界面

然后依次进入运营商提示界面，如下图所示。

7

然后进入到应用程序首页面，如下图所示。

在不操作任何按键的情况下，等待25秒，会自动进入监控状态。

至此，开机过程完成。

关机过程：

在开机状态下，按住电源键3秒钟，显示“欢迎使用”的关机界

面，如下图所示。

8

CT110系列产品关机界面

待该界面结束后，屏幕关闭，关机过程完成。

4.2 开始键

启动监控，改变屏幕颜色，显示产品信息。

在未监控状态下，按一下开始键，会依次提示

在监控状态下，按住开始键3秒钟，会出现产品信息，同时会改变屏

9

幕背景颜色。

4.3 查看键

查看软件版本，查看设置参数。

在日期显示界面，按一下查看键，会显示设备的历史极值数据和

当前电量等信息。

而按住查看键3秒钟，会出现设备参数内容。

10

4.4 结束键

结束监控。

按住结束键3秒钟，会出现下图所示界面

按开始键选择是，按结束键选择否。

5 设备充电

关机状态下，使用自带的充电器进行充电，工作状态指示灯闪烁

一下，并且屏幕会显示充电动画，如下图：

11

充电动画

充电完成后，如下图：

充电完成

充电完成后即可拔掉充电器。

开机状态下，使用自带的充电器进行充电，按一下“查看”按钮，当

前电量显示“正在充电”，则表示充电中，如果当前电量显示“100%”

则表示充电完成。

一般情况下，设备从没电到充满，大约需要3小时。